Приложение № ___ к ОПОП 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «__» ____20__г.№__

# Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ. 06 Выполнения стропальных работ

# МДК 06.01 Технология стропальных работ

Профессия 080107 Мастер общестроительных работ

Форма обучения очная

Квалификация выпускника Каменщик-стропальщик

Срок обучения 10 месяцев

Базовое образование общее среднее

Грозный, 2021

Рабочая программа ПМ.06 МДК 06.01 Технология стропальных разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014г.  № 832, зарегистрированного в Минюсте РФ 19 августа 2014 г. (Регистрационный N 33638).

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчики:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Эльдарханов Д.Г.

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Дандаев А. А.

Техническая экспертиза рабочей программы МДК 06.01 Технология стропальных работ пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК профессиональных дисциплин _________________ Н.П. Энкашева

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК ______________Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    4стр.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ               6стр.

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПМ                                                          22стр.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ                                    24стр.

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОПАЛЬНЫХ РАБОТ

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07 (270802.09) Мастер общестроительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стропальных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ.

2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций.

Программа профессионального модуля может быть использована:

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по профессии рабочего 18897 Стропальщик;

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 18897 Стропальщик;

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 151031 Монтаж и технологическая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 140445 Гидроэлектроэнергетические установки и 051001 Профессиональное обучение (по отраслям).

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения подготовительных работ при производстве стропальных работ;

производства строповки и увязки различных групп строительных грузов и конструкций;

уметь:

выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие схеме строповки, массе и размерам перемещаемого груза;

определять пригодность стропов;

сращивать и связывать стропы различными узлами;

читать чертежи, схемы строповки грузов;

рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке различных строительных грузов и конструкций;

создавать безопасные условия труда;

выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов;

выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями;

выполнять строповку и увязку лесных грузов;

выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных строительных грузов;

выполнять строповку и увязку технологического оборудования;

подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъёме, перемещении и укладке;

отцеплять стропы на месте установки или укладки;

соблюдать правила безопасности работ;

знать:

строительные нормы и правила на производство стропальных работ;

грузоподъёмные машины и механизмы;

назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений;

принцип работы грузозахватных приспособлений;

предельные нормы нагрузки крана и стропов;

требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов;

правила и способы сращивания и связывания стропов;

сроки эксплуатации стропов, их грузоподъёмность, методы и сроки испытания;

правила чтения чертежей и схем строповки грузов;

визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов;

наиболее удобные места строповки грузов;

правила строповки, подъёма и перемещения мелкоштучных грузов, ёмкостей с растворной и бетонной смесями, лесных грузов, сборных железобетонных и металлических конструкций и изделий, подмостей, технологического оборудования и других крупноразмерных строительных грузов;

условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков);

назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.;

способы рациональной организации рабочего места стропальщика;

правила безопасности работ.

1.3. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение стропальных работ и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе профессиональными (ПК)

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ |
| ПК 6.2 | Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теоретическое обучение |  |  | Практических занятий | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 6.1 – ПК 6.2 ОК 1. - ОК 11. | Раздел 1 Организация выполнения стропальных работ | 486 | 120 | 60 |  |  | 60 | 216 | 108 | 24 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 468 | 108 |  |  |  |  | 216 | 144 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1 Организация выполнения стропальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |
| МДК06.01. Технология стропальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| Тема 1. Выполнение подготовительных работ при производстве стропальных работ. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Стропальные и такелажные работы производят в соответствии с проектом организации строительства(ПОС), проектом производства работ, технологическими картами или технологическими схемами. Проект организа-ции строительства служит основанием для планирования капитальных вложений, обеспечения строительст-ва соответствующими трудовыми и материальными ресурсами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы- ( не предусмотрено ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1. Определение требуемой длины и диаметра стропов для перемещения грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение грузозахватных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2. Строительные нормы производства стропальных работ. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Строительные нормы производства стропальных работ по перемещению грузов кранами и другими подъемными сооружениями допускаются: — лица не моложе 18 лет; — прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными к выполнению таких работ; — прошедшие обучение в специализированных учебных заведениях, сдавшие экзамены квалифицированной комиссии и получившие удостоверение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение грузозахватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Определение диаметра стропов для перемещения грузов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Назначение грузозахватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Строительные правила производства стропальных работ. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Строительные нормы производства стропальных работ по перемещению грузов кранами и другими подъемными сооружениями допускаются: — лица не моложе 18 лет; — прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными к выполнению таких работ; — прошедшие обучение в специализированных учебных заведениях, сдавшие экзамены квалифицированной комиссии и получившие удостоверение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правила применения грузозахватных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Чтение чертежей строповки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Правила применения грузозахватных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Грузоподъемные машины. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Грузоподъемные машины относятся к машинам цикличного действия и включают грузоподъемные лифты и подъемники, грузоподъемные краны, тали, тельферы, подъемные столы и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  | Чтение схем строповки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Технология облицовки стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Грузоподъемные механизмы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Грузовой подъемник - это грузоподъемное устройство, предназначенное для подъема груза на платформе или в кабине между двумя этажами. В отличие от лифтов подъемники имеют более простую конструкцию и удобнее в эксплуатации. Наиболее широкое применение на розничных торговых предприятиях находят наклонные подъемники и элеваторы для перемещения грузов массой до 200 кг, упакованных в мешки, ящики, бочки. Если подъемник имеет одну площадку для грузов, то элеватор несколько жестко прикрепленных к тяговому органу площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правила применения грузозахватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Визуальное определение массы груза . |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Правила применения грузозахватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 6. Стреловые самоходные краны. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Стреловые самоходные краны представляют собой стреловое или башенно-стреловое крановое оборудование, смонтированное на самоходном гусеничном или пневмоколесном шасси. Такие краны являются основными грузоподъемными машинами на строительных площадках и трассах строительства различных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Визуальное определение массы перемещаемого груза |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Новые виды опалубки для кладки перемычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.Башенные козловые краны. . | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Башенные краны применяют в основном на строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работах и выпускают на рельсовом, гусеничном и пневмоколесном ходу. Последние два типа обычно служат сменным оборудованием одноковшовых экскаваторов и имеют ограниченное применение, так как по требованию техники безопасности не допускается их перемещение с грузом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начертить схемы грузозахватных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Определение наиболее удобных мест строповки груза |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Начертить схемы грузозахватных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.Подъемные , монтажные мачты, шевры, портавы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Монтажные мачты используют в тех случаях, когда грузоподъемность имеющихся кранов недостаточна или мон¬тажные работы ведутся в стесненных условиях, исключающих применение кранов. В зависимости от требуемой грузоподъ¬емности и высоты подъема грузов монтажные мачты могут быть деревянными, металлическими из толстостенных труб большого диаметра или решетчатыми из прокатных профилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Начертить схемы грузозахватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Определение укладки грузов в штабель |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Начертить схемы грузозахватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Грузозахватные устройства | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | В широком смысле, к грузозахватам можно отнести и стропы, крюки, такелажные точки и прочие приспособления, поскольку они также выполняют задачу фиксации и подъема грузов. Однако чаще всего под словом «грузозахват» подразумевают механическое приспособление, навешиваемое на крюк грузоподъемного механизма (крана, тали, лебедки и т. д.) призванное сократить трудоемкость ручных операций при проведении подъемно-транспортных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Как должны размещаться штабели грузов |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Новые виды опалубки для кладки куполов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10 Грузозахватные приспособления. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Грузозахватные приспособления – это специальные навесные устройства, соединяющие рабочие органы грузоподъемного механизма с грузом. Для каждого типа груза может быть разработана своя, особая конструкция грузозахватного приспособления, которая навешивается на крановый крюк. Грузозахватные приспособления применяются при производстве строительных, монтажных и погрузо-разгрузочных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Чем должен руководствоваться стропальщик при складировании грузов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Новые виды опалубки и технология изготовления и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11.Стропы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | В зависимости от характера груза и от дальности перевозки мешки укладывают двумя способами: «мешок на мешок» и «в пол мешка». Укладка «в пол мешка» более плотная и позволяет лучше использовать объем, однако если в пути следования необходимо обеспечить надежную вентиляцию груза, то целесообразнее укладка способом «мешок на мешок». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки эксплуатации стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Способы укладки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Сроки эксплуатации стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Траверсы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Грузоподъёмные траверсы это быстросъемные грузозахватывающие конструкции, которые располагаются между грузом и крюком крана. При навешивании используются строповочные узлы, а для захвата – грузовые стропы. ИХ конструкции бывают совершенно разные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Параметры укладки грузов |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 13. Захваты. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Грузоподъемные захваты являются узкоспециализированными приспособлениями, предназначенными для осуществления подъемных операций с определенными грузами. Именно по этому захваты имеют такой большой ассортимент по конструктивному исполнению и по применяемости захватов внутри конструктивной линейки. В наименовании почти всех грузоподъемных захватов присутствует название конкретного материала или изделия, для работы с которым должен использоваться тот или иной захват. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  | Схемы складирования железобетонных изделий . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 14. Предельные нормы нагрузки крана | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Ветровая нагрузка на кран в нерабочем состоянии должна быть учтена при расчете металлических конструкций, механизмов поворота, передвижения крана и тележки, механизма изменения вылета стрелы, осей и валов ходовых колес, противоугонных устройств и собственной устойчивости крана. За ветровую нагрузку на кран в нерабочем состоянии принимается предельная ветровая нагрузка, на которую должны быть рассчитаны элементы крана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемность стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Схемы складирования металлопроката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Грузоподъемность стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 15. Предельные нормы нагрузки стропов. . | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Выбор стропов начинают с определения массы груза и расположения его центра тяжести. Если на грузе таких обозначений нет, то необходимо уточнить эти параметры у лица, ответственного за производство грузоподъемных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Схемы складирования металлических труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 16. Подбор строп. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Выбор стропов начинают с определения массы груза и расположения его центра тяжести. Если на грузе таких обозначений нет, то необходимо уточнить эти параметры у мастера, бригадира или лица, ответственного за производство грузоподъемных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Схемы складирования лесных грузов |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 17. Правила сращивания строп. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Правила и способы сращивания стропов и заплетки петель 4 Методы и сроки эксплуатации стропов 3 То же, испытания грузозахватных устройств 3 Принцип работы грузозахватных приспособлений и механизмов 3 Правила и сроки эксплуатации стропов и определение их грузоподъемности 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Способы рациональной организации рабочего места стропальщика |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Методы эксплуатации стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 18. Способы сращивания стропов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных (длиной свыше 3 до 6 м) изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №22 Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Различие грузов от их массы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Сроки испытания стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 19. Способы связывания строп. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Выбор стропа и способы подвязки его зависят от формы, веса и высоты, на которую поднимается деталь. При выборе стропа необходимо знать разрывные усилия выбираемого стропа и качественное состояние прядей. Большое значение при использовании стропа имеет величина угла наклона стропа к вертикали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №23 Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Различие грузов от их размеров . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Сроки испытания стропов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 20. Сигнализация знаковая применяемая при производстве стропальных работ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №24 Практические работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Различие грузов по способу строповки и складирования . |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Выполнение строповки технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 21. Сигнализация голосом применение при стропальных работах. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Сигнализация голосом допускается только при работе стреловых самоходных кранов с длиной стрелы не более 10 м и предусматривает использование следующего набора команд: "Вира!" - подъем груза; "Майна!" - опустить груз; "Стоп!" - остановить опускание груза; "Поворот!" - команда поворота стрелы; "Вира ГАК!" - поднять крюк; "Майна ГАК!" - опустить крюк; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Что должен делать стропальщик если неизвестна масса грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа(не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема №22. Правила строповки, подъема различных грузов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Любые действия с тяжеловесными грузами сопряжены с различными непредвиденными ситуациями. Таким образом, очень важно изучить правила перемещения груза и придерживаться их в ходе погрузочно-разгрузочных работ. Обо всех нюансах, связанных с перемещением и строповкой различных объектов, мы и поговорим сейчас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №25 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Какие строповочные детали имеют грузы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение увязки технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 23Условная сигнализация для машинистов крана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №26 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Какие знаки опасности имеют на грузах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 24 Назначение стропов различных видов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Существующие типы строп находят применение при проведении самых разных работ. Они незаменимы в производстве и сельском хозяйстве, газовой, нефтяной, лесной и любой другой промышленности, при осуществлении погрузочно-разгрузочных операций и на строительных площадках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №27 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для чего нужна схема строповки. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 25Правила применения стропов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Строп (от нидерл. strop,"петля") - конструкция, применяемая для подъема и транспортировки грузов. Как правило, строп имеет вид троса, каната, либо цепи с петлей или крюком на обоих концах. Основная задача стропов - обеспечивать быстроту и надежность крепления груза, удобство использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Каковы обязанности стропальщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 26Правила безопасной работы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Стропальщик обязан знать, что грузы по степени и характеру опасности разделяются на несколько групп и категорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Что запрещается стропальщику при обвязке зацепки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема№27 Какими знаками обозначаются опасные зоны при стропальных работах. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №28 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Что должен сделать стропальщик перед подачей сигнала о подъеме и опускании груза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема№28 Производство работ стреловыми кранами вблизи ЛЭП. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Приемка сборных конструкций, порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов. Приемку сборных конструкций производят по паспортам на эти изделия с учетом допускаемых отклонений размерах и по комплектовочным ведомостям. При приемке доставленных изделий необходимо проверять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №29 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каков порядок оформления и выдачи наряда – допуска при работе стреловых кранов вблизи ЛЭП. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема №29. Охрана труда. Общие сведения . | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №30 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Каковы обязанности стропальщика при выполнении работ стреловыми кранами вблизи линии электропередач . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема №30Охрана труда на рабочем месте стропальщика. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | . Перед началом работы стропальщик обязан: а) предъявить удостоверение руководителю о проверке знаний безопасных методов работы; б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №31 Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Из каких разделов состоит производственная инструкции стропальщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1 Назначение грузозахватных устройств Назначение грузозахватных приспособлений Правила применения грузозахватных устройств Правила применения грузозахватных приспособлений Начертить схемы грузозахватных устройств Начертить схемы грузозахватных приспособлений Сроки эксплуатации стропов Грузоподъемность стропов Методы эксплуатации стропов Сроки испытания стропов Выполнение строповки технологического оборудования Выполнение увязки технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Раздела 1 Виды работ Организация рабочего места .Охрана труда. Требования безопасности учебных мастерских и на рабочих местах.Производственнаясанитария.Противопожарные мероприятия оказание первой помощи. Выбор грузозахватных устройств и приспособлений соответствующих схеме строповки массе и размерам перемещаемого груза Определение пригодности стропов Сращивание и связывание стропов разными узлами Чтение чертежей,схемстроповки грузов Рациональная организация рабочего места при строповке и увязке различных строительных грузов и конструкций. Создание безопасных условий труда Выполнение строповки и увязки мелкоштучных грузов. Выполнение строповки и увязки емкостей с растворной и бетонной смесями. Выполнение строповки лесных грузов. Выполнение строповки и увязки сборных железобетонных конструкций и изделий. Выполнение строповки и увязки металлических конструкций. Выполнение строповки и увязки подмостей. Выполнение строповки и увязки крупно-размерных строительных грузов. Выполнение строповки и увязки технологического оборудования. Подача сигналов знаковая машинисту крана (крановщику) Подача сигналов голосом машинисту крана Отцепление строп на месте установки или укладки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |
| Производственная практика Рациональная организация рабочего места при строповке и увязке различных строительных грузов и конструкций. Выполнение строповки и увязки различных грузов. Выполнение строповки и увязки технологического оборудования. Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. Отцепление строп на месте установки или укладки. Оказание первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы технологии общестроительных работ.

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки задания, тесты);

- наглядные пособия (плакаты, макеты).

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, презентации.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Сугробов Н. П. Общестроительные работы Уч.пос.., НПО – М.: ИЦ  «Академия» 2018.

Чичерин Н. И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ «Академия»

Чичерин И. И. Общестроительные работы Уч пос., - 5-е изд., стер. – М.: «Академия» 2019.

Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ/С.Г. Игумнов. — М.: Издательский центр «Академия», 2020.

Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А. Лукин-М.: Издательский центр «Академия», 2018.

Дополнительные источники:

1. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технология ХХI века».

2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический.

3. Журнал «Стройка

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия по учебной дисциплине проводятся в учебных кабинетах.

Цели и задачи программы отражены в требованиях к результатам обучения по основному виду деятельности.

Аттестация по дисциплине ОП.04 проводится в форме дифференцированного зачета.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затраченного на её выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступном каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основного вида деятельности в рамках профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватель должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних заданий.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ | Оценка процесса выбора грузозахватных устройств и приспособлений, соответствующих схеме строповки, массе и размерам перемещаемого груза. Оценка процесса определение пригодности стропов. Оценка процесса сращивания и связывания строп разными узлами. Оценка процесса чтения чертежей, схем строповки грузов. Оценка процесса рациональной организации рабочего места при строповке и увязке различных строительных грузов и конструкций. Оценка процесса создания безопасных условий труда. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций | Оценка процесса выполнения строповки и увязки различных грузов. Оценка процесса выполнения строповки и увязки технологического оборудования. Оценка процесса подачи сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдения за грузом при подъеме, перемещении и укладке. Оценка процесса отцепления строп на месте установки или укладки. Оценка процесса соблюдения правил безопасности работ. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |